| INDHOLDSFORTEGNELSE | Side |
| --- | --- |

1.	Alment	1

1.1	Gyldighedsområde	1

1.2	Opgavens karakter	1

1.3	Opgavens omfang	1

1.4	Ændring i opgaven	2

1.5	Tilstræbt kvalitet	2

2.	Ordregivers ydelser	3

2.1	Orienteringsmøder og instruktion	3

2.2	Organisation	3

2.3	Ordregivers materiel	4

2.4	Materialer	6

3.	Entreprenørens ydelser	6

3.1	Planlægning	6

3.2	Ledelse	6

3.3	Beredskab	7

3.4	Udkald	7

3.5	Personale	8

3.6	Materiel	9

3.7	Materialer	10

4.	Kontrol og dokumentation	10

4.1	Entreprenørens kontrol	10

4.2	Ordregivers kontrol	11

Bilag

1	Servicemål	12

2	Kontrolskema	14

- Alment

  - Gyldighedsområde

Disse vilkår gælder for vintertjeneste udført med lastbil.

Vilkårene suppleres med:

Der medtages kun instrukser for de opgaver der skal udbydes.

Instruks – glatførebekæmpelse

Instruks – snerydning

Instruks – kombikørsel (kombineret snerydning og glatførebekæmpelse).

  - Opgavens karakter

Vintertjenesten har i høj grad offentlighedens bevågenhed, da den skal medvirke til at skabe fremkommelighed og sikkerhed på fortov, cykelsti og veje under ringe vejrforhold.

Rigtigt udført vintertjeneste skal sikre fremkommelighed for alle, og at færdselsarealerne ikke er glatte. Herudover skal det så vidt muligt undgås at der

- efterlades snevolde ved vejtilslutninger og fodgængerfelter mv.

- sker tilsprøjtning af fodgængere, cyklister og biler m.m. med sne fra plove

- udspredes salt på steder, hvor der ikke må saltes.

Berettiget kritik skal begrænses ved, at arbejdet udføres efter de aftalte retningslinier, og at alle parter optræder venligt og hensynsfuldt.

  - Opgavens omfang

Glatførebekæmpelsen er opdelt i salt-/grusruter, der hver køres af én lastbil med tallerkenspreder/kombispreder/lagespreder eller med efterløber.

Her anføres kun de opgavetyper der skal udføres. Der indføjes det aktuelle materiel og det aktuelle antal køretøjer.

Snerydning gennemføres normalt med x-y lastbiler pr. snerydningsområde. Lastbilerne vil typisk køre i forskudt kolonnekørsel. Snerydning kan dog også gennemføres uafhængigt af den fastlagte områdeafgrænsning.

Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse vil kunne finde sted ved snefald eller ved oprydning efter snefald/snefygning.

Bortkørsel af sne vil finde sted i dagtimerne, når der er behov herfor, især ved byporte, stoppesteder, kryds og snævre sving samt fra pladser.

Såfremt bortkørsel kan finde sted udenfor dagtimerne, skal dette anføres.

Ruterne for glatførebekæmpelse samt snerydningsområderne er vist på rute-/områdekortene.

Alle særlige forhold for den enkelte entreprise/rute, herunder længde og fritrumsprofiler skal anføres i en rutebeskrivelse eller på tilbudslisten.

Rutens længde samt særlige krav til køretøjets lasteevne, højde eller bredde, betinget af rutens pladsforhold vil være angivet på tilbudslisterne for de pågældende entrepriser, eller på en særlig rutebeskrivelse.

  - Ændring i opgaven

Ordregiver fastlægger startsted, gennemkørsel og slutsted på de enkelte ruter i samarbejde med entreprenøren. Dette kan senere ændres uden ændring af enhedsprisen.

Hvis ruten ligger fast kan sætningen om samarbejde udgå.

Ordregiver kan i kontraktperioden reducere eller udvide udstrækningen af de enkelte entrepriser/ruter, mod regulering af de aftalte enhedspriser, som beskrevet i Tilbuds- og afregningsgrundlaget (TAG).

Entreprenøren skal acceptere, at ordregiver ved begrænset glatførebekæmpelse eller snerydning lader en anden entreprenør udføre arbejde i områder omfattet af denne entreprise. Dette kan ske uden erstatning til entreprenøren.

Denne passus må dog ikke benyttes til at favorisere nogle entreprenører.

Bortkørsel af sne er en ydelse, der ikke er knyttet til nogen bestemt geografisk beliggenhed.

  - Tilstræbt kvalitet

Glatførebekæmpelse og snerydning på kørebaner tilstræbes udført i kvalitet og tid som beskrevet i "Overordnede servicemål for vintertjenesten", som angivet i bilag 1.

Her anføres rimeligt kort ordregivers kvalitetskrav, suppleret med henvisning til bilag 1 eller til ordregivers "Håndbog for vintertjeneste", fx:

Fx:

Ved glatførebekæmpelse vil der normalt blive anvendt saltdoseringer, som beskrevet i "Saltdoseringer – kørebaner", som angivet i bilag 1.

Snerydning påbegyndes når snefald er af et sådant omfang, at fremkommeligheden for trafikanterne ikke er acceptabel, dvs. ca. 3-5 cm. Snerydning skal i byområder og langs cykelstier gennemføres med en tilpasset hastighed, så mindst muligt sne kastes ind over fortov og cykelsti.

Eller fx:

Ordregivers vejnet er opdelt i tre klasser, A, B og C.

Serviceniveauet for hver vejklasse er beskrevet i ordregivers "Håndbog for vintertjeneste" og i bilag 1:

- A-kørebaner tilstræbes holdt farbare – uden væsentlige gener for trafikken – hele døgnet. Dette gælder også lørdage samt søn- og helligdage.

- B-kørebanerne skal holdes farbare i dagtimerne.

- C-kørebanerne skal ryddes for sne, når der er kapacitet dertil.

På A-kørebaner vil det være målet at holde kørebanerne fri for sne og is. På B- og C-kørebanerne er et fastkørt snelag derimod fuldt acceptabelt.

- Ordregivers ydelser

  - Orienteringsmøder og instruktion

Ordregiver afholder hvert år inden beredskabsperiodens start ét informationsmøde. Herudover gives instruktion hhv. afholdes instruktionsmøder om hver enkelt rute. Yderligere møder vil blive afholdt i det omfang ordregiver konstaterer behov herfor.

Her anføres de orienterings- og instruktionsmøder der afholdes af ordregiver. Krav til entreprenørens personales uddannelse ved AMU-kurser o.a. anføres under entreprenørens ydelser.

Entreprenøren og hans chauffører skal deltage i disse møder.

Det skal anføres hvem der skal deltage i disse møder, fx:

  - Organisation

Ordregiver opretholder døgnet rundt i hele vinterperioden et vagtberedskab, hvis hovedformål er at gøre det muligt at sætte ind med glatførebekæmpelse og snerydning i rette tid.

Her beskrives ordregivers organisation; som minimum hvem leder arbejdet, hvem udkalder entreprenører og hvor ligger ordregivers pladser. Det anførte er et eksempel.

Beredskabet ledes af vintervagten, som træffer beslutning om iværksættelse af enhver glatførebekæmpelse og snerydning og fastlægger de overordnede rammer for indsatsen.

Vintervagten har ledelsen af alle aktiviteter i marken og er ordregivers repræsentant overfor entreprenøren både under planlægning af arbejdet, i forbindelse med udkald og under arbejdets udførelse.

Ved snevejr er beredskabet udvidet og bemandet med en tilsynsførende i hvert distrikt. Entreprenøren og hans chauffører vil i denne situation modtage instrukser via tilsynet.

Det anføres, i hvilket omfang entreprenøren skal modtage instruks fra andre end fra vintervagten, fx:

Vintercentralen er beliggende på adressen:

Såfremt der er en fast vintercentral anføres:

ABC-station

Vintervej 5

Vinterbyøster

Ordregivers materiel- og materialeplads(er) og værksted er beliggende på:

Entreprenørgården

Grusvejen

Vinterbyøster

Der henvises i øvrigt til ordregivers "Håndbog for vintertjeneste", hvori vintertjenestens organisation er nærmere beskrevet.

  - Ordregivers materiel

Ordregiver stiller følgende materiel til rådighed for entreprenøren:

Her anføres hvilket materiel ordregiver stiller til rådighed for entreprenøren. Evt. heraf følgende krav til entreprenørens udstyr skal fremgå under entreprenørens materiel.

Det anførte er eksempler.

Saltning/lagespredning:

- Lagespreder/kombispreder/tallerkenspreder med befugtningsanlæg med elektronisk styring af spredebredde og spredesymmetri. Styreboks skal tilsluttes el-stik på lastbilen. Sprederen forsynes med "kraft" fra egen motorpumpe/lastbilens hydraulikmotorpumpe/sprederens kørehjul/lastbilens hjulaksel.

Grusning:

- Efterløber til montering på "50 mm kuglekobling" eller på "trækøje".

Snerydning:

Det skal specificeres om et evt. el-løft er monteret på plov eller skal monteres på lastbil.

- Sneplov til montering på DIN-ramme i henhold til DIN 76060 1983-08.

- El-hydraulisk løft til montering på lastbil eller monteret på sneplov.

Kombineret snerydning og glatførebekæmpelse:

Såfremt ordregiver leverer og monterer yderligere udstyr som fx:
Elstik til saltspreder,
DIN-ramme til sneplov,
roterende gult blinklys
eller andet anføres dette.

- Tallerkenspreder med befugtningsanlæg og elektronisk styring af spredebredde og spredesymmetri. Styreboks skal tilsluttes el-stik på lastbilen. Sprederen forsynes med "kraft" fra egen motorpumpe/lastbilens hydraulikmotorpumpe/sprederens kørehjul/lastbilens hjulaksel.

- Sneplov til montering på DIN-ramme i henhold til DIN 76060 1983-08

- El-hydraulisk løft til montering på lastbil eller monteret på sneplov.

Bortkørsel af sne:

- Hertil leveres intet materiel.

Detaljerede oplysninger om størrelse mv. af det enkelte materiel er anført på tilbudslisten eller i rutebeskrivelsen.

Såfremt der er forskelle på det udleverede materiel anføres:

En del af materiellet vil være forsynet med dataopsamlings- og GPS-udstyr til registrering af arbejdets korrekte gennemførelse.

Såfremt der sker en registrering eller overvågning af køretøjet anføres dette.

Der skal kunne monteres antenne til GPS-udstyr på lastbilen.

Der tilføjes efter behov, fx:

Entreprenøren skal selv montere materiellet på sin lastbil, og selv levere nødvendige tilpasninger, DIN-ramme og beslag mv. hertil. Entreprenøren skal inden beredskabsperiodens start fremstille sit køretøj – monteret med ordregivers udstyr – til besigtigelse hos ordregiver. Ordregiver indkalder hertil.

Der anføres enten:

Inden beredskabsperiodens start indkalder ordregiver entreprenørens køretøj til besigtigelse samt tilpasning til og montering af ordregivers materiel. Ordregiver udfører/leverer herunder nødvendige tilpasninger og beslag mv.

Eller, såfremt ordregiver monterer udstyr på entreprenørens lastbiler anføres:

Såfremt entreprenøren i entrepriseperioden skifter lastbil, skal entreprenøren afholde alle ordregivers omkostninger ved fornyet tilpasning af materiel mv.

Såfremt entreprenøren skifter lastbil i kontraktforlængelsesperioden, betaler ordregiver 1 gang pr. køretøj.

Såfremt der indgår en mulighed for forlængelse af kontrakten, kan anføres:

Ordregivers materiel må kun anvendes til opgaver omfattet af nærværende entreprise.

Materiellet opbevares i beredskabsperioden hos entreprenøren på fast belægning, på en af ordregiver godkendt plads.

Såfremt materiellet skal opbevares på entreprenørens plads anføres følgende tre afsnit:

Det anføres om entreprenør eller ordregiver smører saltspreder.

Entreprenøren skal renholde, smøre og i øvrigt passe saltsprederen. Saltsprederen skal mellem udrykningerne stå fyldt med salt og saltlage, klar til udrykning. Ordregiver gennemfører systematisk smøring og vedligehold af saltsprederen, medens saltsprederen står på den aftalte plads.

Entreprenøren skal renholde og passe sneplove, inkl. smøring og kontrol af dæktryk mv. Entreprenøren er ansvarlig for at skær og andre sliddele skiftes i rette tid. Udskiftning foretages på ordregivers værksted/på et af ordregiver anvist værksted.

Materiellet skal mellem udkaldene stå på ordregivers plads. Entreprenøren skal renholde saltspreder hhv. sneplov inden den stilles på pladsen.

Såfremt materiellet skal stå hos ordregiver anføres:

Ordregivers materiel skal i alle henseender monteres og behandles korrekt af entreprenøren og skal efter beredskabsperiodens afslutning afleveres i samme stand, som det er modtaget (bortset fra normal slitage). Entreprenørens ansvar for skader fremgår af betingelserne.

  - Materialer

Ordregiver leverer salt, saltlage, grus og plovskær. Alle materialer hentes på ordregivers materielplads.

Såfremt entreprenøren selv skal levere nogle materialer anføres dette under entreprenørens ydelser.

- Entreprenørens ydelser

  - Planlægning

Entreprenøren skal inden den første beredskabsperiodes start gennemgå ruten og sammen med ordregiver tilrettelægge en standardgennemkørsel, der sikrer at de vigtigste veje bliver behandlet først og at tomkørsel minimeres.

Her beskrives de forberedelser der skal gennemgås inden 1. vinter, fx:

Ruten omfatter såvel egentlige kørebaner som svingbaner, rundkørsler, vejtilslutninger, pladser o.l.

Gennemgangen vil blive lagt til grund for den standardrutebeskrivelse, som efterfølgende udarbejdes af ordregiver, og som tjener som supplement til rutekortet, og som grundlag for arbejdets rigtige udførelse.

Entreprenøren skal hvert år inden beredskabsperiodens start opdatere skemaer om lastbil og chauffører, således at ændringer i materiel og uddannelse af personale kan være klar i god tid inden ordregivers besigtigelse.

Entreprenøren skal til ordregivers grønne regnskab oplyse om lastbilens gennemsnitlige forbrug af brændstof ved glatførebekæmpelse hhv. snerydning.

Såfremt ordregiver fører grønt regnskab, anføres:

  - Ledelse

Entreprenøren meddeler ordregiver hvem der til hver en tid er chauffør på lastbilen.

Arbejdet gennemføres af chaufføren, som under indsatsen arbejder under instruktion fra – og træffer eventuelle aftaler med – vintervagten om arbejdets gennemførelse. Hvor snerydning gennemføres som kolonnekørsel aftales med vintervagten hvilken chauffør der er kolonneleder. Kolonnelederen har herefter kontakten med vintervagten hhv. tilsynet.

Såfremt kolonnen udbydes som én entreprise, vil entreprenøren selv udnævne kolonneføreren.

  - Beredskab

Entreprenøren skal i hele beredskabsperioden som strækker sig fra dd/mm til dd/mm det efterfølgende år være at træffe på ét telefonnummer. Telefonnummeret meddeles skriftligt til ordregiver senest 30 dage før beredskabsperiodens start. Der må ikke benyttes telefonsvarer, personsøger eller lignende.

Selvom beredskabsperioden står i betingelserne, kan den godt tåle at blive nævnt igen.

Ved ændring af telefonnummer skal dette skriftligt meddeles til vintervagten.

  - Udkald

Vintervagten udkalder entreprenøren pr. telefon. Udkaldet kan finde sted på ethvert tidspunkt på døgnet, også på lørdage samt søn- og helligdage.

Såfremt entreprisen omfatter flere lastbiler anføres:

Entreprenøren udkalder selv sine chauffører.

Såfremt materiel og materialer opbevares hos entreprenøren anføres:

Chaufføren skal ved glatførebekæmpelse påbegynde sit arbejde på ruten senest xx min. efter udkald.

Ved udkald til kombikørsel skal chaufføren påbegynde sit arbejde på ruten senest yy min. efter udkald.

Ved udkald til snerydning skal chaufføren påbegynde sit arbejde på ruten senest zz min. efter udkald.

Chaufføren skal møde på pladsen klar til at montere materiel senest xx min. efter udkald. Materiel skal monteres og materialer påfyldes hurtigst muligt og uden ugrundet ophold.

Såfremt materiel og materialer opbevares på ordregivers materielplads anføres:

Såfremt tidskrav undtagelsesvist ikke kan overholdes, skal entreprenøren straks underrette vintervagten, således at anden aftale kan træffes.

Arbejdet skal kunne gennemføres uafbrudt dag og nat. Entreprenøren skal sikre afløsning af chaufføren, så arbejdsmiljølovens bestemmelser om hvileperioder overholdes. Dette gælder uanset om chaufføren evt. som arbejdsgiver eller hørende til arbejdsgiverens husstand ikke er omfattet af loven.

Udkaldet samt arbejdets omfang bliver registreret af vintervagten i Vinterman.

Der kan anføres:

Såfremt ordregiver udarbejder rekvisition på udkald kan anføres:

Udkaldet samt arbejdets omfang bliver bekræftet ved skriftlig rekvisition fra ordregiver for én uge ad gangen.

  - Personale

Entreprenøren skal til hver lastbil råde over mindst 2 veluddannede chauffører.

Entreprenørens chauffører skal være uddannede til og fortrolige med udførelsen af de aftalte arbejdsopgaver. Alle chauffører skal have gennemgået AMU-kurset "Grunduddannelse i vintertjeneste på veje, stier og fortove". Mindst én chauffør pr. rute skal have erfaring fra tidligere vintertjeneste.

Tilsvarende kursus kan anføres. Evt. krav om at chauffører skal deltage i andre kurser anføres også her.

Der kan evt. stilles krav til hvor gammelt et kursusbevis må 
være, uden samtidig erfaring.

Chauffører til glatførebekæmpelse og kombikørsel skal yderligere have gennemgået AMU-kurset "Fugtsaltspredning med lastbil" eller "Lagespredning med lastbil" inden beredskabsperiodens start.

Chauffører til snerydning samt kombikørsel skal have gennemgået AMU-kurset "Snerydning med lastbil med plov" inden beredskabsperiodens start.

Chauffører, der har været fast chauffør på en snerydningsrute hhv. glatførebekæmpelsesrute de seneste tre år kan undtages fra uddannelseskravet for den relevante arbejdsopgave, såfremt de overfor ordregiver kan dokumentere en tilsvarende viden og kunnen.

Såfremt der ønskes dispenseret for uddannelse pga. erfaring, kan der anføres:

Chauffører skal være udstyret med det fornødne værktøj og sikkerhedsudstyr. Chaufføren skal under arbejdet være iført fluorescerende arbejdstøj (gult, orange eller rødt) med reflekser i henhold til DS/EN 471 klasse 2 beklædning.

Chaufføren skal optræde hensynsfuldt overfor trafikanter og andre borgere og skal med hensyn til arbejdets udførelse rette sig efter vintervagtens anvisninger.

Chaufføren skal kunne kommunikere med vintervagten på et forståeligt dansk.

Chaufføren skal på materielpladsen være behjælpelig med hhv. selv udføre læsning af grus, salt og saltlage samt montering af plov.

Chaufføren skal under reparation/vedligehold af ordregivers materiel være behjælpelig og gå til hånde på værkstedet, såfremt der ikke træffes anden aftale med værkstedslederen.

Såfremt chaufføren skal være behjælpelig med andet arbejde kan som eksempel anføres:

Materiel

Det materiel entreprenøren skal stille med skal specificeres i forhold til den udbudte opgave. Detaljerede krav kan anføres her eller i TBL/rutebeskrivelsen for den enkelte entreprise. Her kan tilføjes EURO 1 motorer hvis det er nødvendigt af konkurrencehensyn.

Entreprenøren skal levere xxx lastbiler pr. entreprise.

Lastbilerne skal af miljøhensyn være forsynet med EURO 2 eller EURO 3 motor.

Lastbiler skal være i god mekanisk stand og velegnet til at udføre det aftalte arbejde. Lastbiler skal med fyldt saltspreder hhv. ballast og sneplov overholde det tilladte akseltryk og totalvægt. Ordregiver afviser lastbiler der ikke opfylder disse krav.

Entreprenøren må kun i nedbrudssituationer udføre entreprisen med andet end det godkendte materiel. Vintervagten skal orienteres inden andet materiel indsættes.

Lastbilen til saltspredning skal have en lasteevne på min. XXX tons og være forsynet med trækbeslag og flak med wiretræk samt med særskilt stikdåse til elforsyning af sprederens styresystem (xx V/yy Amp.).

Hvis saltspreder er af containermodellen anføres:

Lastbilen til saltspredning skal have en lasteevne på min. XXX tons og være forsynet med trækbeslag og tiplad samt med særskilt stikdåse til elforsyning af sprederens styresystem (xx V/yy Amp.).

Hvis saltspreder hænger i galge anføres:

Lastbilen til saltspredning skal have belysning af tallerkensprederens tallerken samt gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m.

Lastbilens gule afmærkningslygte skal også kunne ses bagfra, under påfyldning af efterløber med salt/grus.

Hvis der saltes/gruses med efterløber anføres:

Til styring af saltspreder skal der være tacho-udtag på speedometeret hhv. fartskriveren med 8.000-12.000 impulser/km.

Som eksempel på særlige krav kan anføres:

Til at drive saltsprederen skal lastbilen være forsynet med hydraulikudtag fra en separat pumpe som skal kunne levere 60 l olie med et tryk på 150 bar ved 1000 omdr./min..

Som eksempel på særlige krav kan anføres:

Lastbilen til snerydning skal ved snerydning have en totalvægt på min. 16 tons, beregnet som summen af egenvægt og ballast. Lastbilen skal være forsynet med DIN-ramme, jf. DIN 76060: 1983-08, til sneplov.

De anførte størrelser er eksempler, der skal tilpasses ordregivers aktuelle udstyr. Sammenholdes med oplysninger om ordregivers udstyr på side 4, fx enten:

Lastbilen skal være forsynet med en pumpe med 4 hydraulikudtag til styring af plov. Pumpen skal kunne levere 12-15 l olie med et tryk på 150 bar.

Lastbilen skal være forsynet med strømudtag til ordregivers el-hydrauliske løft.

eller:

Lastbilen til snerydning skal være forsynet med ekstralygter, som anført i seneste udgave af "Detailforskrifter for køretøjer 200x" samt gul afmærkningslygte (rotorblink, løbelys e.l.) jf. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m.m.

Lastbiler til bortkørsel af sne skal være forsynet med høje fjælle.

Lastbilen skal være forsynet med mobiltelefon med håndfri betjening, som skal være tændt under indsats. Mobiltelefonnummeret skal være det samme hver gang. Ved permanent ændring af telefonnummer, skal dette skriftligt meddeles vintervagten.

Lastbilens fartskriver skal under al kørsel være forsynet med diagramark/køreskive, således at dette kan indgå i ordregivers kontrol.

  - Materialer

Entreprenøren leverer selv grus til ballast ved snerydning. Ved snerydning efter glatførebekæmpelse kan ballast dog afhentes på rutens basisplads.

- Kontrol og dokumentation

  - Entreprenørens kontrol

Entreprenøren skal selv føre kvalitetskontrol med det udførte arbejde, herunder at:

- arbejdet igangsættes indenfor den fastsatte tidsfrist

- entreprisen behandles i henhold til ruteplan, rutebeskrivelse og instruks

- materiel behandles, renholdes og smøres m.m. i henhold til "Sikkerheds- og betjeningsinstruks for materiellet"

- kørehastigheden tilpasses forholdene

- spredebredden, -mængden og -symmetrien overholdes ved salt-/lagespredning

- sneplov har den rette højde og tryk mod kørebanen, så mest mulig sne fjernes, samt at skær udskiftes ved behov.

Chaufføren skal for hver rute udfylde det til vilkårene vedlagte kontrolskema. Kontrolskemaet skal opbevares i lastbilen under indsatsen og afleveres/indsendes til vintervagten straks efter endt indsats.

Såfremt der løbende skal indberettes kontroldata til vintervagten, anføres dette her.

Kopi af lastbilens køreskive skal fremsendes/afleveres til vintervagten på ordregivers anmodning.

Konstaterede afvigelser samt oplysninger om materiellets vedligeholdsstand skal anføres på kontrolskemaet.

  - Ordregivers kontrol

Vintervagten og ordregivers tilsyn registrerer tidspunkt for arbejdets påbegyndelse og afslutning. Endvidere kontrolleres stikprøvevis arbejdets kvalitet, og at det er udført i henhold til de trufne aftaler. Hvis dette ikke er tilfældet skal entreprenøren straks - efter ordre fra vintervagten - afhjælpe de påpegede mangler.

Data fra saltsprederens styreboks overføres løbende hhv. efter hver kørsel til Vinterman.

Såfremt der er dataoverføring fra saltspreder til Vinterman anføres:

OVERORDNEDE SERVICEMÅL FOR VINTERTJENESTEN

Siden erstattes af kommunens egne beskrevne mål for vintertjeneste

| VEJTYPE | SERVICEMÅL | TILSTRÆBT MAKSIMAL VARIGHED FOR VEJTILSTAND UNDER SERVICEMÅL |
| --- | --- | --- |
| Motorveje Motortrafikveje (i forbindelse med motorveje) Europaveje | Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 3-5 cm jævnt lag Vejtilstande - tør - våd | Ved glatføre uden sne: - rimfrost 0 timer - is 0 timer - isslag 2 timer Efter snefald: - snesjap 2-3 timer - løs sne 2-3 timer - fastkørt sne 0 timer Efter fygning - snedriver 3 timer - spærret 0 timer |
| Trafikveje med højt serviceniveau A-kørebaner | Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 3-5 cm jævnt lag Ønskede vejtilstande - tør - våd | Ved glatføre uden sne: - rimfrost 1 time - is 1 time - isslag 3 timer Efter snefald: - snesjap 3-4 timer - løs sne 3-4 timer - fastkørt sne 0 timer Efter fygning - snedriver 4 timer - spærret 0 timer |
| Trafikveje med middel serviceniveau A-kørebaner | Tilstræbes holdt farbare uden væsentlige gener på alle tider af døgnet. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 5-8 cm jævnt lag Ønskede vejtilstande: - tør - våd - gruset | Ved glatføre uden sne: - rimfrost 2 timer - is 2 timer - isslag 4 timer Efter snefald: - snesjap 6 timer - løs sne 6 timer - fast sne uden grus 6 timer Efter fygning - snedriver 6 timer - spærret om natten |
| Trafikveje med lavt serviceniveau B-kørebaner | For veje med kollektiv trafik o.a. særlige behov: - Som for trafikveje med middel serviceniveau. For veje, der ikke behøver at blive holdt åbne om natten: - Som for lokalveje til flerbrugerområder. | - Som for trafikveje med middel serviceniveau. - Som for lokalveje til flerbrugerområder. |
| Lokalveje til flerbrugerområder B-kørebaner | Tilstræbes holdt farbare i dagtimerne, også på lørdage, søn- og helligdage. Snerydning iværksættes ved drivedannelse eller 8-10 cm jævnt lag Ønskede vejtilstande: - tør - våd - gruset | Ved glatføre uden sne i dagtimerne: - rimfrost 2 timer - is 2 timer - isslag 4 timer Efter snefald i dagtimerne: - snesjap 6 timer - løs sne 6 timer - fast sne uden grus 6 timer Efter fygning - snedriver 6 timer om dagen - spærret om natten |
| Lokalveje til enkeltbrugerområder C-kørebaner | Sneryddes og gruses kun undtagelsesvis, og kun i det omfang de øvrige opgaver tillader det. |  |

SALTDOSERINGER - KØREBANER

Siden erstattes af kommunens retningslinier for saltdosering, med kommunens materiel.

| Enkeltsituation | Doserings indstilling |
| --- | --- |
| 1. Præventiv saltning mod rim/is: Ved tør kørebane Ved våd kørebane | - X1 - X1 |
| 2. Præventiv saltning mod sne: Der saltes normalt ikke ved vejtemperaturer over 2-3o C eller på saltfri kørebane ved vejtemperaturer under minus 5-6o C Vejtemperatur under 0o C i almindelighed Vejtemperatur under 0o C og kraftigt snefald | - X2 - X5 |
| 3. Isslag, fremkaldt af: Underafkølet let regn, ved vejtemperaturer under minus 2-3 o C Underafkølet kraftig regn | - X4 - X5 |
| 4. På allerede indtrådt glathed: Der saltes ikke med NaCl ved vejtemperaturer under minus 10o C. Der kan benyttes punktvis spredning af grus eller CaCl2 Rimfrost: Vejtemperatur over minus 2-3o C Fastkørt sne/islag: Der saltes ikke på en kørebane, der er mere eller mindre dækket af løs sne, eller under snefald eller fygning. Der bør altid ryddes mest muligt inden saltning. | - X2 - X5 |

Ved beslutning om saltning og saltdosering vil vintervagten altid vurdere, om der allerede er salt på vejen, om vejrets udvikling og om evt. mulighed for nedbør. Saltdosering vil altid blive oplyst ved udkald fra vintervagten.

Her indsættes relevante kontrolskemaer fra Vejledningen!

Kolofon

| Titel: | Udbudsforskrifter. Drift. Vintertjeneste - Vintertjeneste med lastbil |
| --- | --- |
| Dato | Maj 2004 |
| Redaktion: | Vejdirektoratet, Vejregelrådet |
| Foto: |  |
| Tegninger: |  |
| Copyright: | Vejdirektoratet |
| Udgiver | Vejdirektoratet |
| ISSN: | 1600-006X |
| ISBN: | 87-7923-655-3 |