	[image: image1.emf]


	[image: image2.wmf]Udbudsforskrifter

	
	

	
	Drift

	
	

	
	Vintertjeneste

	
	

	
	Vintertjeneste med specialmaskiner

Paradigma for instruks 

A. Læsning af salt

B. Rydning og læsning af sne




Instruks – glatførebekæmpelse på kørebaner 

Vintertjeneste med traktor


A.
INSTRUKS – læsning af salt
1. Generelt
Instruksen er til brug for maskinføreren/læssevagten, og omfatter hans arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats. Instruksen bilægges en særlig instruks for produktion af saltlage.
1.1 Forberedelser inden vinter
Entreprenøren skal gøre maskinføreren bekendt med arbejdet på saltpladsen, produktion af saltlage samt øvrige administrative opgaver som maskinføreren skal udføre.
1.2 Udkald
Maskinføreren skal være klar til omgående udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden som strækker sig fra dd/mm til dd/mm det efterfølgende år. 
Ved udkald meddeler vintervagten hvilke ruter der bliver kaldt ud, hvor meget salt/grus der anbefales spredt, samt hvor meget salt/grus der skal læsses på sprederne.

Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest xx min. efter at entreprenøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten.

2. Arbejdets udførelse

Maskinføreren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for frontlæsser og udstyr til produktion af saltlage.

Maskinføreren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten.
2.1 Inden arbejdets påbegyndelse

Ved ankomst til saltpladsen skal maskinføreren afgive klarmelding til vintervagten over mobiltelefonen og modtage eventuelle yderligere instrukser. Såfremt vintervagten melder optaget påbegyndes arbejdet og der foretages genopkald snarest muligt.

Maskinføreren skal åbne saltpladsen og gøre alt klar til modtagelse af lastbiler og traktorer til grusning/salt​ning/snerydning.
2.2 Under arbejdets udførelse
Mobiltelefonen skal være tændt – og kunne høres – under arbejdet.

Det gule blinklys på frontlæsseren skal være tændt.
Maskinføreren skal:


· på saltpladsens udkaldsrapport registrere hvornår hver enkelt rute er klar til at blive læsset

· læsse spredere/lastbiler med salt/grus/saltlage med de oplyste mængder
· producere saltlage, således at tankanlægget altid rummer nok lage til endnu en udrykning

· være behjælpelig ved montering og skift af udstyr på lastvogne og traktorer

· rydde op og holde orden på saltpladsen

· registrere sluttidspunkt for hver enkelt rute samt forbrug af salt.
Såfremt der under arbejdet konstateres eller opstår fejl eller skader på plads eller materiel, skal maskinføreren omgående kontakte vintervagten, som afgør om reparation skal udføres omgående, eller det kan afvente arbejdets færdiggørelse.
2.3 Efter arbejdets udførelse
Når arbejdet er afsluttet melder maskinføreren færdig til vintervagten og gør opmærksom på eventuelle konstaterede fejl og mangler.

Hvis vintervagten ikke giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet, kontrolskema udfyldes og der lukkes og slukkes på saltpladsen.
3. Kontrol

Maskinføreren afleverer/faxer det udfyldte og underskrevne kontrolskema og udkaldsrapport til vintervagten, når arbejdet er afsluttet.
B.
INSTRUKS – RYDNING OG LÆSNING AF SNE
4. Generelt

Instruksen er til brug for holdleder og maskinfører og omfatter deres arbejdsopgaver ved beredskabsperiodens start, samt under indsats.

4.1 Udkald

Maskinføreren skal være klar til udrykning på alle tider af døgnet i hele beredskabsperioden som strækker sig fra dd/mm til dd/mm det efterfølgende år. 

Ved udkald meddeler vintervagten hvor der skal mødes, og hvilken opgave der skal løses.
Arbejdet skal påbegyndes hurtigst muligt, og senest xx min. efter at entreprenøren pr. telefon er udkaldt af vintervagten.

5. Arbejdets udførelse

Maskinføreren skal være bekendt med sikkerheds- og betjeningsinstruks for sit materiel.

Maskinføreren skal, såfremt der før eller under arbejdets gennemførelse sker uregelmæssigheder, straks meddele dette til vintervagten.

5.1 Inden arbejdets påbegyndelse

Maskinføreren sikrer sig at der ikke er monteret tænder på læsseskovl.

Umiddelbart inden arbejdets påbegyndelse på anvist sted skal maskinføreren afgive klarmelding til vintervagten over mobiltelefonen og modtage oplysning om holdleder og eventuelle yderligere instrukser. Såfremt vintervagten melder optaget påbegyndes arbejdet og der foretages genopkald snarest muligt.

5.2 Under arbejdets udførelse

Arbejdet udføres som anvist af vintervagten og ledes af holdlederen.
Arbejdet vil normalt bestå i:

· under og efter snestorm – at rydde særligt udsatte steder på vejnettet ved at flytte/skubbe sne bort fra kørebaner o.l.
· efter snevejr – at læsse sne fra busstoppesteder og andre områder på lastbiler for bortkørsel.
Mobiltelefonen skal være tændt – og kunne høres – under indsatsen.

Det gule blinklys skal være tændt og synligt hele vejen rundt.
Arbejdet skal udføres med hensyntagen til omgivelserne, herunder trafikanter, naboer, vejens udstyr og rabatter samt andre entreprenørers arbejde i forbindelse med snerydning. 

Maskinføreren/holdlederen skal under arbejdets udførelse kontrollere resultatet af den aftalte indsats, og kontakte vintervagten i tilfælde af uregelmæssigheder og uafklarede spørgsmål. 
5.3 Efter arbejdets udførelse

Når arbejdet er afsluttet melder maskinføreren/holdlederen færdig til vintervagten. Hvis vintervagten ikke har givet/giver ordre til yderligere aktiviteter, afsluttes arbejdet.

Kolofon
	Titel:
	Udbudsforskrifter. Drift. Vintertjeneste - Vintertjeneste med specialmaskiner.

	Dato
	Maj 2004

	Redaktion:
	Vejdirektoratet, Vejregelrådet

	Foto:
	 

	Tegninger:
	 

	Copyright:
	Vejdirektoratet

	Udgiver
	Vejdirektoratet

	ISSN:
	1600-006X

	ISBN:
	87-7923-658-8


Her beskrives de forberedelser der skal gennemgås inden vinter, fx:





Såvel beredskabsperiode som udkaldstid er en gentagelse fra vilkår.





De relevante oplysnin�ger, svarende til kommunens materiel anføres.





Såfremt der ikke udar�bejdes en sikkerheds- og betjeningsinstruks for materiellet, skal indholdet af denne ind�arbejdes her.





Teksten skal tilpasses kommunens niveau for overvågning af arbejdet.





Teksten tilpasses læssevagtens arbejdsopgaver, herunder rækkefølgen samt hvorledes registrering af de enkelte ruter skal ske.





Teksten tilpasses kommunens niveau for overvågning af arbejdets udførelse.





Såvel beredskabsperiode som udkaldstid er en gentagelse fra vilkår.





Teksten skal tilpasses kommunens niveau for overvågning af arbejdet.








Såfremt der ønskes kontrol på arbejdets udførelse anføres at "Kontrolskema udfyldes og afleveres til vintervagten".








	
	Udgave

(
Under udarbejdelse

(
Til frivillig brug med henblik på erfaringsopsamling

(
Til endelig behandling i Vejregelrådet



	
	

	
	Vejdirektoratet  • Vejregelrådet
	Maj 2004


13
5

_1107349251.unknown

