| udbudsforskrift |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | broer |  |
|  | betonbroer |  |
|  | Paradigma for udbudskontrolplan (UKP-P) |  |

August 2010
Erstatter
Januar 2008

Vejregelrådet

| Der henvises til Kontrolplan, vejledning, november 2007 Der henvises endvidere til følgende udbudsforskrifter med tilhørende UKP`ere: - For kontrolpunkter for afsnit 0. Styring og samarbejde henvises til udbudsforskrift for styring og samarbejde, november 2007 - For kontrolpunkter for afsnit 1. Arbejdsplads henvises til udbudsforskrift for arbejdsplads, november 2007 - For kontrolpunkter for afsnit 2. Jordarbejde henvises til udbudsforskrift for jordarbejde, juni 2006 - For kontrolpunkter for afsnit 3. Afvanding henvises til udbudsforskrift for jordarbejde, november 2007 - For kontrolpunkter for afsnit 10, fugtisolering samt 11, brobelægninger henvises til ”Tilsynshåndbog for fugtisolering og brobelægning”, januar 2008, som forudsættes at indgå i udbudsgrundlaget, jf. SAB | INDLEDNING Entreprenøren skal udarbejde en kontrolplan for entreprisen. |
| --- | --- |

| Entreprise: |  |  |  |  | Entreprenør: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Udgave: 0 Dato: August 2010 |
|  |  |  |  |  | Arbejde: | Fundering (AAB-betonbroer afsnit 4, Oktober 2009) |  |  |  |  |
| Løbe-nr. | Reference til AAB |  | Emne Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres | Kontrolmetode Hvordan kontrolleres | Prøvningsfrekvens Hvornår kontrolleres og frekvens |  | Acceptkriterium | Dokumentation fremsendes løbende til tilsynet | Bemærkninger |  |
|  |  |  | 4.1 Alment |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 |  | Plan for arbejdets gennemførelse | Granskning | Før påbegyndelse |  |  | Beregning og tegning |  |  |
|  | 4.1 |  | Udførelse | Visuel | Løbende |  | Ingen skred, sætninger, grundbrud eller forurening |  |  |  |
|  | 4.3.1 |  | Interimsafstivning Beregning og tegninger | Granskning | Før udgravning |  | Stabil udgravning | Beregning og tegninger |  |  |
|  | 4.4.1 |  | Tørholdelse og grundvandssænkning | Pejling VSP | Løbende |  | Grundvandet sænket til det foreskrevne niveau | Pejleresultater | (NB! Acceptkriterium bør specificeres i SAB) |  |
|  | 4.1.1 og 4.3.3 |  | Renselag: Niveau Tykkelse | Nivellement Måling | Løbende Løbende |  |  20 mm Min. 50 mm | Nivellement |  |  |
|  |  |  | 4.2 Direkte fundering |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.4.2 |  | Udgravning, bund Intakte jordlag | Visuel | Løbende |  | Bunden må ikke være oprevet af maskiner og lign. Geotekniske forudsætninger |  |  |  |
|  | 4.1.1 |  | Udgravning, bund Niveau | Nivellement | Efter finudgravning |  | 20 mm | Nivellement |  |  |

| Entreprise: |  |  |  |  | Entreprenør: |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Udgave: 0 Dato: August 2010 |
|  |  |  |  |  | Arbejde: | Fundering (AAB-betonbroer afsnit 4, Oktober 2009) |  |  |  |  |
| Løbe-nr. | Reference til AAB |  | Emne Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres | Kontrolmetode Hvordan kontrolleres | Prøvningsfrekvens Hvornår kontrolleres og frekvens |  | Acceptkriterium | Dokumentation fremsendes løbende til tilsynet | Bemærkninger |  |
|  | 4.4.2 |  | Udgravning, bund Jordens styrke | Rekvirere tilsyn til inspektion, jf. AAB 4.4.2 | Løbende |  | Geotekniske forudsætninger | Tilsynets godkendelse | Tilsynets godkendelse af bunden skal foreligge, før arbejdet fortsættes |  |
|  | 4.1.3 |  | Tolerancer | Nivellement Opmåling | I takt med opførelsen |  | AAB 4.1.3 | Ja | (NB! Evt. krav til entreprenørens kontrol af sætningsforløb skal fremgå af SAB) |  |
|  | 4.2.4, 4.3.7 og 4.4.6 |  | Gruspudefundering: Materialekvalitet Udgravningsprofil Oprensning Tilfyldning | Sigtekurve Nivellement/opmå- ling Nivellement Proctorforsøg | Løbende Løbende Løbende Løbende |  | AAB 4.2.4 AAB 4.4.6 AAB 4.4.6 AAB 4.4.6 |  | Tilsynets godkendelse af udgravningens bund skal foreligge, før arbejdet fortsættes |  |
|  |  |  | 4.3 Pælefundering (rammede pæle) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 og 4.2.1 |  | Pælestøbning (Ekstern kontrol på betonfabrik) | Syn af form Syn af armering Betonkontrol | Før støbning Før støbning Løbende |  | AAB 8A.3.6 AAB 8A.3.6 AAB 8A.4 |  |  |  |
|  | 4.1.1 og 4.2.1 |  | Pæleleverance | Modtagekontrol | Ved levering |  | Mærkning Min. alder 21 døgn Ingen skader Korrekte dimensioner |  |  |  |
|  | 4.3.4 og 4.4.3 |  | Pælelængde/rammedybde | Prøveramning Prøvebelastning | Før rammearbejdet Før rammearbejdet |  |  | Rammejournal | (NB! Evt. krav til prøvebelastning skal fremgå af SAB) |  |

| Entreprise: |  |  |  |  | Entreprenør: |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Udgave: 0 Dato: August 2010 |  |
|  |  |  |  |  | Arbejde: | Fundering (AAB-betonbroer afsnit 4,Oktober 2009) |  |  |  |  |  |
| Løbe-nr. | Reference til AAB |  | Emne Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres | Kontrolmetode Hvordan kontrolleres | Prøvningsfrekvens Hvornår kontrolleres og frekvens |  | Acceptkriterium | Dokumentation fremsendes løbende til tilsynet | Bemærkninger |  |  |
|  | 4.1.1, 4.3.4 og 4.4.3 |  | Pæleramning: Rammedybde Rammekriterium | Mål Mål, tælle slag | Løbende Løbende |  | Tilsynets anvisning efter prøveramning Tilsynets anvisning efter prøveramning | Rammejournal Rammejournal |  |  |  |
|  | 4.1.3 |  | Pæleplacering: Tyngdepunktslinie Pælehældning Placering af enkeltpæle | Beregning Opmåling Opmåling | Løbende Løbende Løbende |  | Max. afvigelse 50 mm Max. afvigelse 1:50 Max.afvigelse 100 mm | Ja Ja Ja |  |  |  |
|  | 4.1.1 og 4.4.3 |  | Pæletoppe: Topkoter Pælehoveder | Nivellement Visuel | Efter ramning af den enkelte pæl, samt efter ramning af samtlige pæle. Efter ramning |  | Ingen opramning Ikke knust eller rev- net | Ja |  |  |  |
|  | 4.3.4 og 4.4.3 |  | Pælekapning | Visuel og nivellement | Efter kapning |  | Pæleender 50 mm over renselag. Afkapningsflade vinkelret på pæleakse. | Ja | Ramningen kan først afsluttes, når tilsynets godkendelse foreligger |  |  |
|  |  |  | 4.4 Borede pæle |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1.1 |  | Pæleplacering: Tyngdepunktslinie Pælehældning Placering af enkeltpæle | Beregning Opmåling Opmåling | Løbende Løbende Løbende |  | Max. afvigelse 50 mm Max. afvigelse 1:50 Max.afvigelse 100 mm | Ja Ja Ja |  |  |  |
|  | 5, 6 og 8 |  | Betonarbejde |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.2 |  | Boremudder | Granskning | Før igangsætning |  | Miljøneutralt. Tilsætningsstoffer accepteret af miljømyndigheder | Ja | Miljømyndighedernes godkendelse skal forelægges tilsynet |  |  |
|  | 4.3.5 |  | Beskrivelse af udstyr og metoder | Granskning | Min. 2 uger inden borearbejde |  |  | Ja |  |  |  |
|  | 4.4.4 |  | Kontrolplaner | Granskning | Min. 2 uger inden borearbejde |  |  | Ja |  |  |  |
|  | 4.4.4 |  | Jordlagenes art og placering | Visuel/måling | Løbende |  | Svarer til forudsætninger |  |  |  |  |
|  | 4.4.4 |  | Egenskaber af kohæsionsjord | Vingeforsøg | Når bunden af borehullet er nået (hvis pælespidsen er i kohæsionsjord) |  |  | Ja |  |  |  |
|  | 4.4.4 |  | Udførelse | Journaler | Løbende |  | 4.4.4 | Ja |  |  |  |
|  |  |  | 4.5 Stålspuns |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2.3 |  | Materialekvalitet | Modtagekontrol | Ved levering |  | Værkcertifikat type 3.1.B iht. DS/EN 10204 | Påtegnet værkscertifikat |  |  |  |
|  | 4.1.3 |  | Tolerancer | Opmåling | Efter ramning |  | AAB 4.1.3 | Ja |  |  |  |
|  | 4.3.6 |  | Rammedybde i forhold til fundamenter | Nivellement | Efter ramning |  | AAB 4.3.6 | Ja |  |  |  |

| Entreprise: |  |  |  | Entreprenør: |  |  |  | Udgave: 0 Dato: April 2001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Arbejde:Broautoværn og rækværker (AAB-betonbroer afsnit 9, dec. 1994) |  |  |  |  |
| Løbe-nr. | Reference til AAB | Emne Hvad skal kontrolleres Hvor skal kontrolleres | Kontrolmetode Hvordan kontrolleres | Prøvningsfrekvens Hvornår kontrolleres og frekvens | Acceptkriterium | Dokumentation fremsendes løbende til tilsynet | Bemærkninger |  |
|  |  | 9.1 Alment |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.1 | At arbejdet udføres i henhold til tegninger og betingelser | Granskning | Inden arbejdet påbegyndes | AAB 9.1 |  |  |  |
|  | 9.1 | Fundamenter: betonfundamenter ved broender | Granskning/laboratoriekontrol | Inden arbejdet opstartes. Under arbejdets udførelse. Efter arbejdets afslutning | AAB 5 AAB 6 AAB 8 |  | (NB. Støbning af fundamenter ved broender bør foregå i betonentreprenørens regi, ellers bør det i SAB 9.5.7 beskrives, at også disse kontrolskemaer skal indgå i kontroljournalens dokumentationsmateriale) |  |
|  |  | 9.2 Materialer |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.2.1 | Konstruktionsstål | Granskning/laboratoriekontrol/visuelt/måling | Inden arbejdet påbegyndes. Ved hver ny materialelevering | AAB 9.2.1 AAB 9.5.1 AAB 9.5.2 AAB 9.5.3 AAB 9.5.7 | Ja | Kan delvis erstattes af værkscertifikater |  |
|  | 9.2.2 | Aluminium | Granskning | Inden arbejdet påbegyndes | AAB 9.2.2 AAB 9.5.7 AAB 9.5.8 |  |  |  |
|  | 9.2.3 | Tilsatsmateriale | Granskning/eventuelt præproduktionsprøver | Inden arbejdet opstartes. Ved hver ny materialelevering | AAB 9.2.3 AAB 9.5.2 AAB 9.5.7 | Ja |  |  |
|  | 9.2.4 | Bolte: Skruer, bolte og møtrikker | Granskning | Inden arbejdet opstartes. Ved hver ny materialelevering | AAB 9.2.4 AAB 9.5.2 AAB 9.5.7 | Ja |  |  |
|  | 9.2.5 | Understopningsmørtel | Granskning | Inden arbejdet opstartes | AAB 9.2.5 | Ja |  |  |
|  |  | 9.3 Udførelse |  |  |  |  |  |  |
|  | 9.3.1 | Forberedelse: At svejseprocedurespecifikationer udarbejdes og forelægges tilsynet | Visuelt/granskning | Senest 2 uger før svejsearbejdet påbegyndes | AAB 9.3.1 AAB 9.5.7 | Entreprenørens kontrolskema (svejseprocedurespecifikationer/præproduktions/procedureprøver) |  |  |
|  | 9.3.2.1 | Tildannelse af stål | Visuelt/måling | Under arbejdets udførelse | AAB 9.3.2.1 | Ja |  |  |
|  | 9.3.2.2 | Tildannelse af aluminium | Visuelt/måling | Under arbejdets udførelse | AAB 9.3.2.2 | Ja |  |  |
|  | 9.3.3.1 | Svejsning af stål | Visuelt/måling | Inden arbejdet opstartes. Under arbejdes udførelse. Efter arbejdes afslutning | AAB 9.3.3.1 AAB 9.4.4 eventuelt | Ja |  |  |
|  | 9.3.3.2 | Svejsning af aluminium | Visuelt/måling | Inden arbejdet opstartes Under arbejdets udførelse Efter arbejdets afslutning | AAB 9.3.3.2 AAB 9.4.8 | Ja |  |  |
|  | 9.3.4 | Varmforzinkning | Granskning/måling | Inden varmforzinkning påbegyndes Efter varmforzinkningens afslutning | AAB 9.3.4 AAB 9.4.5 AAB 9.4.7 | Ja |  |  |
|  | 9.3.4.1 | Reparation: Mindre skader på varmforzinkningen | Visuelt | Inden reparationsarbejdet opstartes. Under reparationsarbejdets udførelse | AAB 9.3.4.1 | Ja |  |  |
|  | 9.3.5 | Montage | Visuelt/måling | Under arbejdets udførelse | AAB 9.3.5 AAB 9.4.6 AAB 9.4.7 | Ja | (NB. Udstøbning af udsparinger/understøbning af sceptre bør foregå i betonentreprenørens regi, ellers bør det i SAB 9.5.7 beskrives, at også disse kontrolskemaer skal indgå i kontroljournalens dokumentationsmateriale) |  |

Kolofon

Titel:; Udbudsforskrifter, Betonbroer, UKP-P. Dato:; Dato: August 2010. Redaktion:; Vejdirektoratet, Vejregelrådet. Foto:. Tegninger:. Copyright:; Vejdirektoratet. Udgiver:; Vejdirektoratet. ISSN:; 1600-006X. ISBN:; 978-87-7060-148-1.